青海省农科院科研仪器信息表

| 仪器设备基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器中文名称 | 离子色谱仪 | 仪器编号 |  |
| 仪器英文名称 | Ion chromatograph | 仪器别名 | 无 |
| 规格型号 | ICS-5000+ | 仪器分类 |  |
| 学科领域 |  | 应用行业 | 农业 |
| 生产厂商 | 赛默飞 | 生产国别 | 美国 |
| 生产日期 | 2017年1月15日 | 购进日期 | 2017年03 月15日 |
| 获取方式 | 购置（√ ） 研制（ ） 调拨（ ） 赠送（ ） 其他（ ） | 购置经费来源 | 中央财政资金（ ） 地方财政资金（ √） 单位自有资金（ ） 其他资金（ ） |
| 仪器原值 | 93万元 | 海关监管情况 | 是（ ） 否（ ） |
| 仪器类别 | 通用（ ）专用（√ ） | 仪器图片 |  |
| 功能和应用范围：离子色谱主要用于植物样品的多糖、氨基酸定性和定量分析。 |  |  |  |
| 主要技术指标：1.离子色谱系统，包括耐6000psi压力的PEEK泵头高压泵（带有原装进口泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳两根以上色谱柱的柱温箱，阴阳离子抑制器（淋洗液通道和再生通道完全独立），能同时安装阴、阳离子双抑制器的色谱检测模块，检测模块内部可同时安装两套电导检测器或安培检测器。2.高效高容量糖分离柱及保护柱 1套、氨基酸分析柱及保护柱1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，为保证充分的柱效，柱交换量不小于220μeq/根。以上参数均提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱手册截图3.温控范围：10 - 70℃.4.检测器分辨率：≤0.003nS/cm，提供计量器具型式注册表。 |  |  |  |
| 主要用途：分析植物样品的多糖及氨基酸定性定量分析。 |  |  |  |
| 仪器设备相关信息 |  |  |  |
| 仪器负责人 | 王丽慧 | 联系电话 | 13909718020 |
| 电子邮箱 | qhwlhwlh@126.com | 传真 |  |
| 启用日期 | 2009年03 月 15 日 | 检定情况 | 正常 |
| 通过实验室认可 | 通过（ √ ）未通过（ ） | 通过计量认证 | 通过（ √ ）未通过（ ） |
| 检测项目 | 多糖及氨基酸 | 检测样品 | 植物 |
| 所在实验室（工程中心） | 青海省蔬菜遗传与生理重点实验室 | 所在机组 |  |
| 仪器状态信息 |  |  |  |
| 安放地点 | 青海省 省 西宁市 城北 区（县）宁大 街道（乡镇）251号 |  |  |
| 运行状态 | 正常（ √ ）维修（ ）停用（ ） | 计量校准日期 | 年 月 日 |
| 新开发功能 | 有（ ）无（ ） | 升级改造单位 |  |
| 备注： |  |  |  |
| 仪器服务信息 |  |  |  |
| 共享模式 | 对外共享（ √） 内部共享（ ） 不共享（ ） | 参考收费标准 | 300元/样 |
| 对外共享说明： |  |  |  |